LabFlow

Digital Twin & Physical AI 기반
스마트 연구실 통합관리 플랫폼 기획서

웹 중심 운영 플랫폼 · Isaac Sim 테스트베드 · Raspbot 현실 검증

한 문장 정의 연구실의 자산·대여·재고·점검·안전을 하나의 웹에서 관리하고, 이동 로봇이 관찰 가능한 현장 정보를 수집하여 운영 의사결정을 보조하는 통합 플랫폼이다.

문서 버전 1.1 (안전관리 강화본)  |  2026. 08. 24

# 문서 읽기 안내

역할 구분 웹이 프로젝트의 메인 제품이다. Isaac Sim은 대규모·반복 테스트를 위한 Digital Twin 테스트베드이며, 실제 Raspberry Pi + Raspbot은 동일 기능이 현실에서도 작동하는지 확인하는 Physical AI 검증 장치다.

## 핵심 범위

| 구성요소 | 주요 책임 | 프로젝트에서의 위치 |
| --- | --- | --- |
| LabFlow Web | 자산·대여·재고·점검·Safety Event·보고서·권한 관리 | 메인 제품 |
| Isaac Sim | 가상 연구실·가상 로봇·센서·위험상황 재현 및 반복 시험 | 테스트베드 |
| Raspberry Pi + Raspbot | 실제 주행·QR/카메라·초음파 감지·현실 오차 검증 | Physical AI 현실 검증 |
| ROS2 | SIM/REAL 공통 명령·상태·센서·이벤트 인터페이스 | 연결 계층 |

## 중요한 한계

Safety 범위 LabFlow Safety는 법정 연구실 안전점검을 대체하지 않는다. 카메라·초음파·QR·이동으로 관찰 가능한 시각적·공간적 위험요소를 자동 보조점검하고, 발견·담당자 지정·조치·이력 보존을 지원한다. 가스, 연기, 화학물질 농도, 방사선, 전기누설 등 전용 센서가 필요한 항목은 v1 범위에서 제외한다.

## 목차

1. 프로젝트 개요와 목표

2. 전체 시스템 구조

3. 웹 정보구조(IA)와 기능

4. Safety Rules v1

5. 위험 이벤트 처리 Workflow

6. Isaac Sim 가상 연구실과 테스트 시나리오

7. 실제 Raspbot과 ROS2 공통 인터페이스

8. 기술스택과 데이터 구조

9. 사용자 권한

10. 대표 사용자 시나리오

11. 단계별 구현 로드맵

12. 성공 기준·제약·향후 확장

13. 실제 안전관리 운영모델 상세

# 1. 프로젝트 개요와 목표

## 1.1 배경과 문제

연구실에서는 장비가 여러 공간과 선반에 분산되고, 대여·반납 기록과 실제 위치가 어긋나며, 정기점검 결과가 문서나 개인 경험에 흩어지는 문제가 발생한다. 안전관리 역시 사람이 현장을 순회해 통로, 접근구역, 지정 위치 등을 반복 확인해야 한다.

LabFlow는 운영 데이터가 모이는 웹을 중심에 두고, 이동 로봇이 현장의 시각·공간 정보를 수집하도록 설계한다. 실제 대형 연구실을 상시 확보하기 어려운 조건은 Isaac Sim의 가상 연구실로 보완하며, 최종적으로 소형 현실 환경에서 Raspbot을 통해 핵심 기능을 검증한다.

## 1.2 목표

자산 등록부터 대여·반납·재고·점검·안전 이벤트까지 하나의 웹 흐름으로 통합한다.

관리자가 점검 작업을 생성하고 SIM 또는 REAL 실행환경을 선택할 수 있게 한다.

QR·카메라·초음파로 확인 가능한 재고 및 시각·공간 위험을 자동 보조점검한다.

SIM과 REAL이 같은 ROS2 인터페이스를 사용해 로봇 구현체를 교체해도 웹 업무 흐름을 유지한다.

모든 위험 이벤트를 증거, 위치, 시각, 담당자, 조치 이력과 함께 추적한다.

SIM/REAL 성능 차이를 기록해 현실 오차와 개선점을 분석한다.

## 1.3 비목표

법정 안전점검 또는 안전관리자의 전문 판단 대체

전용 센서 없이 가스·연기·화학물질·방사선·전기 위험 판정

로봇팔을 이용한 장비 운반·정리

Isaac Sim 자체를 최종 사용자 제품으로 제공

# 2. 전체 시스템 구조

| 계층 | 구성 | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 계층 | 연구원·학생·관리자·안전관리자 | 브라우저에서 조회·신청·승인·점검·조치 |
| 서비스 계층 | React Web + Backend API | 업무 규칙, 인증, 이벤트, 보고서 |
| 데이터 계층 | PostgreSQL + 파일 저장소 | 자산·대여·점검·센서·사진·감사로그 |
| 로봇 연결 계층 | Robot Gateway + ROS2 | REST/WebSocket ↔ ROS2 변환 |
| 실행 계층 | Isaac Sim 또는 Raspberry Pi/Raspbot | 동일 명령 실행, 상태·센서·이벤트 발행 |

구조 원칙 웹 업무 모델과 로봇 실행 모델을 분리한다. 웹은 점검의 목적·범위·결과를 관리하고, Robot Gateway가 이를 ROS2 명령으로 변환한다. SIM/REAL은 동일 계약을 구현하는 실행 어댑터다.

## 2.1 논리 흐름

| 1. | 사용자가 웹에서 점검 작업을 생성한다. |
| --- | --- |
| 2. | Backend가 작업을 저장하고 Robot Gateway에 실행을 요청한다. |
| 3. | Gateway가 선택된 모드(SIM/REAL)의 ROS2 네임스페이스로 명령을 발행한다. |
| 4. | 로봇은 위치·진행률·QR·거리·이미지·상태를 발행한다. |
| 5. | Rule Engine이 관찰값과 DB 기대값을 비교해 재고 또는 Safety Event를 생성한다. |
| 6. | 웹이 이벤트를 표시하고 담당자·조치·해결·보고서 흐름을 관리한다. |

# 3. 웹 정보구조(IA)와 기능

| 메뉴 | 핵심 목적 | 대표 기능 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 연구실 운영상태 요약 | KPI, 미조치 위험, 최근 활동, 로봇 온라인 상태 |
| Assets | 자산 기준정보 관리 | 등록·검색·필터·상태·위치·QR·점검 이력 |
| Rental | 대여 생애주기 관리 | 신청·승인·대여·연장·반납·연체·이력 |
| Inventory | 기대 재고와 관찰 재고 비교 | 구역/선반별 현황, 미확인·오배치·상태 불일치 |
| Safety | 위험 이벤트 처리 | 규칙, 심각도, 증거, 담당자, 조치, 해결 |
| Inspection | 점검 작업 운영 | 범위·체크항목·모드·진행률·긴급정지·결과 |
| Robot / Digital Twin | 실행체와 성능 확인 | SIM/REAL 전환, 라이브 상태, 카메라, 경로, 비교 |
| Reports | 운영 성과 분석 | 점검·재고·안전 통계, CSV/PDF 확장 |
| Admin | 시스템 기준정보 관리 | 사용자·권한·연구실·구역·경로·규칙·임계값 |

## 3.1 Dashboard

로그인 직후 연구실의 “현재 상태”를 보여주는 운영 관제 화면이다. 총 자산·대여중·점검필요·고장, 재고 일치율, 미조치 Safety Event, 오늘 점검, SIM/REAL 연결상태와 최근 활동을 제공한다.

## 3.2 Assets

자산 ID, 이름, 카테고리, 소유 연구실, 지정 위치, 상태, 수량, QR, 대여 가능 여부, 최근 점검일을 관리한다. 상태는 정상·예약중·대여중·점검필요·고장·수리중·사용금지·폐기로 표준화한다.

## 3.3 Rental

사용자는 장비를 검색하고 기간을 지정해 대여를 신청한다. 관리자는 승인·거절하고, 대여 후에는 반납예정·연장·반납·연체를 관리한다. 모든 상태 변경은 사용자·시각과 함께 감사 이력으로 남긴다.

## 3.4 Inventory

DB의 기대 재고와 로봇 또는 수동 점검의 관찰 재고를 비교한다. 있어야 하지만 미확인된 자산, 잘못된 선반에서 발견된 자산, 대여중인데 현장에서 발견된 자산을 구분한다.

## 3.5 Safety

Safety Rules에 따라 생성된 이벤트를 심각도와 상태별로 관리한다. 이벤트 상세에는 규칙, 구역·체크포인트, 감지방법, 센서값, 사진, 발견시각, 담당자, 조치기록, 해결 근거를 표시한다.

## 3.6 Inspection

구역, 점검 유형(재고·경로·위치·제한구역), 실행환경, 로봇, 체크포인트를 선택해 작업을 생성한다. 실행 중에는 진행률·현재 위치·확인 자산·위험 건수·카메라·긴급정지를 제공하고 종료 후 보고서를 만든다.

## 3.7 Robot / Digital Twin

로봇 온라인 상태, 배터리, 현재 모드, 위치, 센서 상태, 카메라, 경로와 최근 명령을 보여준다. 동일한 점검을 SIM과 REAL에 실행하고 QR 인식률·장애물 감지율·경로 완료율·점검시간을 비교한다.

## 3.8 Reports

일·주·월별 점검 횟수, 재고 정확도, 이벤트 유형·심각도, 평균 처리시간, 미해결 추세, 반복 발생 구역을 제공한다. 발표·감사·운영회의를 위해 CSV/PDF 내보내기를 확장할 수 있다.

## 3.9 Admin

사용자·역할·연구실·구역·선반·체크포인트·지정 경로·Safety Rule 활성화·프로젝트 임계값·알림 설정을 관리한다.

# 4. Safety Rules v1

분류 원칙 ① 공식 안전기준 기반: 공식 점검 취지에서 시각·공간적으로 관찰 가능한 부분을 보조한다. ② 프로젝트 운영규칙: LabFlow의 자산·점검 데이터 일관성을 위한 규칙이다. ③ 로봇 자체 안전: 법정 기준 수치가 아니라 충돌 방지를 위한 시스템 설정이다.

| ID | 규칙 | 기준 성격 | 관찰수단 | 판정/조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-01 | 통로 장애물 | 공식 안전기준 기반 | 초음파+카메라 | 주행 통로의 예상치 못한 물체를 감지해 정지·촬영·이벤트 생성 |
| SR-02 | 지정 안전경로 차단 | 공식 안전기준 기반 | 이동+초음파 | 체크포인트 경로 완주 가능 여부와 차단 지점 기록 |
| SR-03 | 제한구역 인원 감지 | 공식 취지 기반+운영규칙 | 카메라 사람 검출 | 사전 정의한 Restricted Zone 안의 사람 존재를 확인 필요 이벤트로 생성 |
| SR-04 | 안전설비 접근 방해 | 공식 안전기준 기반 | 카메라/QR+거리 | 소화기 등 등록 안전설비 앞 접근구역의 장애물·가림을 보조 확인 |
| SR-05 | 장비 지정 위치 불일치 | 프로젝트 운영규칙 | QR/카메라 | 관찰 위치와 Asset Master의 지정 위치가 다르면 불일치 생성 |
| SR-06 | 재고·대여 상태 불일치 | 프로젝트 운영규칙 | QR | 대여중 자산 현장 발견, 정상 재고 미확인 등 상태 모순 기록 |
| SR-07 | 지정 보조점검 누락 | 프로젝트 운영규칙 | 웹 DB+체크포인트 | 예정된 점검 미실행, 체크포인트 미도달, 증거 누락을 관리 |
| SR-08 | 로봇 자체 충돌 위험 | 로봇 자체 안전 | 초음파+주행상태 | 설정 거리 이내 물체에서 감속·정지·오류 상태 전환 |

## 4.1 규칙 적용 시 주의사항

SR-01·02·04는 안전 확보라는 공식 기준의 취지를 따르지만, 로봇의 거리 임계값 자체가 법정 수치는 아니다.

SR-03의 제한구역은 관리자가 도면/맵에 정의하며, 사람 검출은 신원 확인이나 법적 출입통제 판정을 의미하지 않는다.

SR-05·06·07은 안전법 조항이 아니라 프로젝트 운영의 정합성·완결성을 위한 규칙이다.

SR-08의 STOP_DISTANCE, 감속거리, 타임아웃은 로봇 사양과 시험 결과로 조정하고 Admin 설정에 버전 이력을 남긴다.

모든 AI/센서 판정은 오탐·미탐 가능성이 있으므로 “자동 확정”보다 “확인 필요” 상태를 기본값으로 한다.

## 4.2 제외 항목

기본 Raspbot 구성으로 직접 측정할 수 없는 가스누출, 연기, 온도 이상, 화학물질 농도, 방사선, 전기누설, 생물학적 위해는 Safety Rules v1에서 제외한다. 향후 인증·교정 가능한 전용 센서와 전문 검토가 추가될 때 별도 규칙 버전으로 확장한다.

# 5. 위험 이벤트 처리 Workflow

| 단계 | 상태 | 시스템 동작 | 사람의 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 감지 | DETECTED | 센서·이미지·위치·규칙·시각 수집 | - |
| 2. 검증 | NEEDS_REVIEW | 중복 제거, 임계값·DB 기대값 비교 | 오탐 여부 확인 |
| 3. 등록 | OPEN | 이벤트 ID·심각도·증거 저장, 알림 | 우선순위 확인 |
| 4. 할당 | ASSIGNED | 담당자·기한 지정 | 현장 확인 계획 수립 |
| 5. 조치 | IN_PROGRESS | 조치 메모·사진·시각 누적 | 장애 제거·위치 복구 등 수행 |
| 6. 해결 | RESOLVED | 해결 근거와 해결자 저장 | 결과 확인 |
| 7. 종결 | CLOSED | 보고서·통계·감사로그 반영 | 필요 시 재발방지 검토 |

## 5.1 이벤트 데이터 최소 필드

event_id, rule_id, severity, status

lab_id, zone_id, checkpoint_id, robot_id, mode(SIM/REAL)

detected_at, sensor_values, image/evidence URI, confidence

assignee, due_at, action_log, resolution_note, resolved_at

source_inspection_id, duplicate_group_id, created_by/updated_by 감사정보

## 5.2 심각도 운영안

| 등급 | 예시 | 기본 처리 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 안전경로 완전 차단, 반복 충돌 위험 | 즉시 알림·작업 정지 검토 |
| MEDIUM | 소화기 접근 방해, 위치/상태 불일치 | 담당자 지정·기한 내 확인 |
| LOW | 점검 증거 누락, 경미한 운영 불일치 | 일괄 검토 또는 다음 점검 보완 |

# 6. Isaac Sim 가상 연구실과 테스트 시나리오

## 6.1 Digital Twin 구성

LAB-A/LAB-B 구역, 선반, 통로, 제한구역, 안전설비 접근구역

가상 Raspbot 차체·바퀴·카메라·거리센서·라인/경로 기준

자산과 안전설비의 QR 또는 식별 마커, 기대 위치 메타데이터

체크포인트와 검사 경로, 장애물·사람·조명·센서 노이즈 조건

ROS2 Bridge를 통한 명령·이미지·거리·위치·이벤트 전달

## 6.2 테스트 시나리오

| ID | 조건 | 검증 규칙 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | 통로에 상자 배치 | SR-01 | 정지·사진·OPEN 이벤트 |
| TS-02 | 체크포인트 3 경로 완전 차단 | SR-02 | 완주 실패·차단 위치 기록 |
| TS-03 | Restricted Zone에 사람 모델 배치 | SR-03 | 사람 검출·확인 필요 |
| TS-04 | 소화기 접근영역에 물체 배치 | SR-04 | 설비 ID와 접근 방해 이벤트 |
| TS-05 | 장비를 잘못된 선반에 배치 | SR-05 | 관찰/지정 위치 불일치 |
| TS-06 | 기대 자산 제거 또는 대여중 자산 배치 | SR-06 | 미확인/상태 모순 |
| TS-07 | 체크포인트 생략·증거 업로드 실패 | SR-07 | 점검 불완전 표시 |
| TS-08 | 장애물까지 거리 단계적 축소 | SR-08 | 감속·정지·오류 없는 복구 |
| TS-09 | 조명·카메라 노이즈 변화 | 성능 | QR/사람 인식률 저하 측정 |
| TS-10 | 통신 지연·ROS2 끊김 | 복원력 | 타임아웃·안전정지·재연결 |

## 6.3 합격 지표 예시

초기 목표치는 프로젝트 시험으로 확정한다. 지표는 경로 완료율, QR 인식률, 장애물 감지 재현율, 이벤트 생성 지연, 중복 이벤트율, 긴급정지 응답, 점검 보고서 완결성으로 구성한다. SIM 수치는 REAL 성능을 보장하는 값이 아니라 비교 기준선이다.

# 7. 실제 Raspbot과 ROS2 공통 인터페이스

## 7.1 실제 장치의 역할

Raspberry Pi는 카메라·초음파·모터/주행 제어와 ROS2 노드를 실행한다. Raspbot은 소형 실제 테스트 환경에서 주행, QR 인식, 장애물 감지, 사진 전송, 점검 상태 보고를 수행한다. 목적은 대규모 연구실 재현이 아니라 동일 논리가 조명·노이즈·바퀴 미끄러짐·통신지연이 있는 현실에서도 동작하는지 확인하는 것이다.

## 7.2 공통 ROS2 계약(초안)

| 구분 | 인터페이스 예시 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령 Topic | /labflow/{mode}/cmd_vel | 주행 속도 명령 |
| 작업 Service/Action | /labflow/{mode}/inspection | 점검 시작·취소·진행 피드백·결과 |
| 센서 Topic | /labflow/{mode}/camera/image_raw | 카메라 프레임 |
| 센서 Topic | /labflow/{mode}/distance | 전방 거리와 품질 상태 |
| 인식 Topic | /labflow/{mode}/detected_asset | QR/자산 ID, 신뢰도, 위치 |
| 상태 Topic | /labflow/{mode}/robot_status | 온라인·배터리·pose·오류 |
| 이벤트 Topic | /labflow/{mode}/safety_event | 규칙·위치·증거·센서값 |
| 제어 Service | /labflow/{mode}/emergency_stop | 즉시 정지·정지 상태 확인 |

## 7.3 SIM/REAL 교체 원칙

메시지 스키마와 단위(m, s, rad, timestamp)를 동일하게 유지한다.

모드 차이는 네임스페이스와 드라이버 어댑터에만 둔다.

웹에는 ROS2 세부사항을 직접 노출하지 않고 Gateway가 안정된 API를 제공한다.

모든 명령에는 task_id/correlation_id를 넣어 결과를 원 요청과 연결한다.

연결 끊김·센서 오류·타임아웃 시 기본 동작은 안전정지와 상태 보고다.

# 8. 기술스택과 데이터 구조

| 영역 | 권장 기술 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | 업무 화면, 상태관리, 실시간 모니터링 |
| Backend | FastAPI(Python) 또는 Node.js/Express | 인증, 업무규칙, API, 이벤트, 보고서 |
| Database | PostgreSQL | 자산·대여·점검·안전·감사 데이터 |
| Realtime | WebSocket | 진행률, 상태, 이벤트 푸시 |
| Robot Gateway | Python + ROS2 | 웹 API와 ROS2 변환, 모드 라우팅 |
| Simulation | NVIDIA Isaac Sim | 가상 연구실·센서·물리·ROS2 Bridge |
| Physical | Raspberry Pi + Yahboom Raspbot | 실제 카메라·초음파·주행 |
| Vision | OpenCV + QR/객체·사람 검출 | 관찰값 생성; 성능 검증 필수 |
| Ops | Docker(웹/DB), Git, CI | 개발환경·배포·테스트 관리 |

## 8.1 핵심 데이터 엔터티

User, Role, Lab, Zone, Shelf, Checkpoint, Route

Asset, AssetLocation, AssetStatusHistory, QRTag

Rental, RentalApproval, Return, Extension

Inspection, InspectionScope, InspectionObservation, InspectionResult

SafetyRule, SafetyEvent, Evidence, ActionLog

Robot, RobotSession, Telemetry, Command, SIMREALMetric

## 8.2 API 경계 예시

웹 업무 API: /assets, /rentals, /inventory, /inspections, /safety-events, /reports

로봇 Gateway API: /robot-sessions, /commands, /telemetry, /observations

실시간 Channel: inspection:{id}, robot:{id}, safety-events

사진·영상은 파일/객체 저장소에 두고 DB에는 URI와 메타데이터를 저장

# 9. 사용자 권한

| 역할 | 주요 권한 | 제한 |
| --- | --- | --- |
| 일반 사용자(학생/연구원) | 자산 검색, 대여 신청, 내 대여·연장·반납 요청, 이상 신고 | 기준정보 수정·로봇 실행 불가 |
| 자산 관리자 | 자산 등록·수정, 대여 승인, 재고 확인, 위치 정정 | Safety 규칙·권한 설정 제한 |
| 안전관리자 | Safety Event 검토·담당자 지정·조치 확인·종결, 보고서 조회 | 사용자/시스템 설정 제한 |
| 점검 운영자 | 점검 생성·SIM/REAL 실행·중지, 결과 검토 | 권한·규칙 기준 변경 제한 |
| 시스템 관리자 | 사용자·역할·연구실·경로·규칙·임계값·감사로그 | 최소권한·변경 이력 필수 |

권한 원칙 위험 이벤트 삭제 대신 상태 전이와 감사로그를 사용한다. 로봇 실행·긴급정지·규칙 임계값 변경은 별도 권한으로 분리하고, 변경 전후 값을 기록한다.

# 10. 대표 사용자 시나리오

## 10.1 대여부터 반납까지

| 1. | 연구원이 자산을 검색해 대여를 신청한다. |
| --- | --- |
| 2. | 자산 관리자가 승인하면 상태가 대여중으로 바뀐다. |
| 3. | 반납 시 QR을 확인하고 상태·위치·이상을 기록한다. |
| 4. | 연체 또는 위치 불일치가 있으면 알림과 확인 작업이 생성된다. |

## 10.2 LAB-B 통합 점검

| 1. | 관리자가 웹에서 LAB-B, 재고+경로+위치, SIM 모드로 점검을 생성한다. |
| --- | --- |
| 2. | 가상 로봇이 경로를 주행하며 QR과 거리를 수집한다. |
| 3. | Camera Module #04가 미확인되어 Inventory 불일치가 생성된다. |
| 4. | 18 cm 전방 상자를 감지해 로봇이 정지·촬영하고 SR-01 이벤트를 생성한다. |
| 5. | 점검 보고서에 확인 자산, 미확인 자산, 위험 이벤트, 경로 완료율, 소요시간이 합쳐진다. |
| 6. | 동일 작업을 REAL 모드에서 실행해 인식률·완료율·시간을 비교한다. |

## 10.3 위험 이벤트 조치

| 1. | 안전관리자가 OPEN 이벤트의 사진·위치·센서값을 검토한다. |
| --- | --- |
| 2. | 현장 담당자를 지정하고 조치 기한을 설정한다. |
| 3. | 담당자가 장애물을 이동한 뒤 조치 사진과 메모를 등록한다. |
| 4. | 안전관리자가 해결 근거를 확인해 RESOLVED/CLOSED 처리한다. |
| 5. | 보고서가 평균 처리시간과 반복 발생 구역에 반영된다. |

# 11. 단계별 구현 로드맵

| 단계 | 초점 | 주요 구현 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 웹 코어 | 자산·검색·대여·반납·권한·DB | 로봇 없이도 사용 가능한 웹 MVP |
| 2단계 | Safety 업무 | Rules v1, Event, 담당자, 상태, 조치이력 | 수동/Mock 이벤트 완전 처리 |
| 3단계 | Inspection | 작업 생성, 체크포인트, 진행률, 결과, 보고서 | Mock telemetry 기반 E2E |
| 4단계 | ROS2 + Isaac Sim | 가상 로봇·센서·경로·QR·Gateway | TS-01~08 자동 시험 |
| 5단계 | 실제 Raspbot | 실제 드라이버·카메라·초음파·주행 | 소형 현실환경 E2E |
| 6단계 | Digital Twin 비교 | 동일 작업 SIM/REAL 실행·지표 비교 | 성능차·원인 분석 보고서 |
| 7단계 | 고도화 | 알림, 리포트 내보내기, 규칙 버전·통계 | 발표/운영 품질 개선 |

## 11.1 권장 개발 우선순위

Isaac Sim부터 시작하지 않는다. 먼저 웹의 데이터 모델과 이벤트 처리 흐름을 Mock 데이터로 완성한 뒤, ROS2 Gateway, 가상 로봇, 실제 로봇 순서로 연결한다. 이 순서는 로봇 개발 지연이 전체 웹 개발을 막는 위험을 줄인다.

# 12. 성공 기준·제약·향후 확장

## 12.1 MVP 성공 기준

자산 등록·대여·반납·재고 불일치가 하나의 DB와 UI에서 추적된다.

관리자가 점검을 생성하고 Mock 또는 SIM 실행 결과를 보고서로 확인한다.

Safety Rules v1 이벤트가 증거·담당자·조치·해결 이력과 함께 닫힌다.

SIM과 REAL이 동일 ROS2 메시지 계약을 사용한다.

실제 Raspbot이 주행→QR→거리감지→정지/촬영→웹 이벤트 생성 흐름을 시연한다.

법정 점검 대체가 아니라 보조점검이라는 범위와 제외항목이 UI·문서에 명시된다.

## 12.2 주요 제약과 대응

| 제약 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Isaac Sim GPU/환경 요구 | 개발환경 구축 지연 | PC 사양 사전 확인, 최소 월드부터 시작 |
| 카메라 오탐·미탐 | 잘못된 이벤트 또는 누락 | 신뢰도·증거 표시, 사람 검토, 데이터셋 시험 |
| 초음파 사각/반사 | 거리값 불안정 | 품질 플래그, 연속 샘플, 정지 여유거리 |
| SIM-REAL Gap | 가상 성능의 과대평가 | 동일 시나리오 비교, 조명·노이즈·마찰 조건 기록 |
| 네트워크/ROS2 끊김 | 제어·보고 중단 | 타임아웃, 안전정지, 재연결, 로컬 로그 |
| 개인정보 | 사람 이미지 저장 부담 | 최소수집, 접근통제, 보존기간, 필요 시 비식별화 |

## 12.3 향후 확장

전용 환경센서 연동 후 별도 Safety Rules v2 설계

SLAM·자율주행·동적 경로 재계획

모바일 알림과 협업 도구 연동

예방정비와 반복 위험구역 분석

다중 연구실·다중 로봇 스케줄링

실제 안전관리 규정과 조직별 점검표의 문서화·매핑

# 부록 A. 최종 프로젝트 정의

발표용 정의 LabFlow는 연구실의 장비 등록, 대여·반납, 재고, 점검 및 안전관리를 하나의 웹에서 처리하는 스마트 연구실 통합관리 플랫폼이다. 웹이 운영의 중심이며, NVIDIA Isaac Sim은 대규모·반복 검증을 위한 Digital Twin 테스트베드, Raspberry Pi 기반 Raspbot은 핵심 기능이 현실에서도 동작하는지 확인하는 Physical AI 검증 장치다. Safety 기능은 법정 점검을 대체하지 않고 카메라·초음파·QR·이동으로 관찰 가능한 시각·공간 위험요소를 보조점검한다.

# 부록 B. 팀 역할 분담 예시

| 영역 | 주요 업무 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 웹/UX | IA, 화면, 상태흐름, 실시간 UI | React 화면·디자인 시스템 |
| Backend/DB | 도메인 모델, API, 권한, 보고서 | API·DB·테스트 |
| Robot/ROS2 | Gateway, 메시지, 제어, 센서 | ROS2 packages·인터페이스 |
| Simulation | 가상 연구실, 로봇, 시나리오 | Isaac Sim world·자동 시험 |
| Physical AI | Raspberry Pi 드라이버·현실 시험 | REAL adapter·시험 기록 |
| QA/문서 | 합격기준, 시나리오, 범위 관리 | 테스트 결과·발표자료 |

# 13. 실제 안전관리 운영모델 상세

이 장은 기존 Safety Rules v1을 실제 운영 가능한 안전관리 업무체계로 확장한다. 로봇 감지는 안전관리의 일부 입력일 뿐이며, 책임자 지정, 사전 위험분석, 점검계획, 사람의 검토, 시정조치, 교육, 비상대응, 감사기록이 함께 닫혀야 하나의 안전관리 기능이 된다.

제품 경계 LabFlow는 공식 안전점검·정밀안전진단·전문가 판단을 대체하지 않는다. 법적 의무의 수행 주체와 승인 권한은 사람에게 두고, 시스템은 일정·증거·상태·후속조치의 누락을 줄이는 보조 플랫폼으로 설계한다.

## 13.1 현재 기획에서 반드시 보강할 6가지

감지 규칙 중심에서 ‘계획→점검→검토→시정조치→효과확인→종결’의 폐쇄루프 관리로 확장한다.

연구실·작업별 유해인자와 위험도를 등록하고, 작업 시작 전 사전유해인자위험분석 문서와 승인 상태를 연결한다.

일상·정기·특별 점검을 구분하고 주기, 자격, 점검표 버전, 미실시 사유와 후속조치를 관리한다.

사고, 아차사고, 위험관찰, 설비고장, 로봇 자체 사고를 서로 다른 사건 유형으로 관리한다.

교육 이수·장비 사용 자격·출입권한을 작업 및 대여 승인 조건과 연동한다.

로봇의 긴급정지는 앱 버튼 하나가 아니라 로컬 E-stop, 통신두절 안전정지, 수동복구 승인까지 포함한다.

## 13.2 안전관리 기능 맵

| 모듈 | 핵심 기능 | 최소 데이터 | 주요 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구실 프로필 | 연구실 유형·책임자·비상연락망·위험등급 | lab, owner, safety_manager, risk_class | 연구주체/연구실 책임자 |
| 유해인자·위험성평가 | 작업별 위험원·노출·통제조치·잔여위험 승인 | hazard, task, likelihood, consequence, controls | 연구실 책임자 |
| 점검계획 | 일상·정기·특별점검 일정·체크리스트·자격 | inspection_type, due_at, checklist_version | 안전관리자/점검자 |
| 사건·시정조치 | 관찰→검증→조치→효과확인→종결 | event, action, owner, due_at, evidence | 안전관리자/현장 담당자 |
| 교육·자격 | 교육이수·만료·재교육·장비별 권한 | course, completion, expires_at, competency | 교육 담당자/관리자 |
| 비상대응 | 상황별 절차·연락망·대피·훈련 기록 | scenario, procedure_version, drill_result | 비상대응 책임자 |
| 변경관리 | 장비·공정·배치·규칙 변경 전 위험 재검토 | change_request, impact, approval, rollback | 연구실 책임자/시스템 관리자 |
| 감사·보고 | 삭제불가 이력·공표/보고 대상 플래그·보존정책 | audit_log, reportability, retention | 시스템 관리자/안전관리자 |

## 13.3 위험 분류와 자동화 가능 범위

| 위험군 | 예시 | v1 자동화 수준 | 필수 사람 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공간·피난 | 통로/출구/소화기 접근 방해 | 카메라·거리·맵으로 보조 감지 | 실제 장애 여부와 즉시 조치 |
| 자산·정리정돈 | 오배치·대여상태 모순·적치 | QR과 지정 위치 비교 | 자산 식별·상태 정정 승인 |
| 로봇 운행 | 충돌·낙하·끼임·통신두절 | 로컬 안전정지·오류 감지 | 원인 확인 후 수동 재가동 |
| 화학 | 유해물질·누출·혼재보관 | SDS/재고/보관규칙 관리만 | 전용 센서·전문 점검 |
| 전기·기계 | 노출 충전부·방호장치·이상진동 | 체크리스트와 신고 접수 | 자격자가 측정·판정 |
| 가스·방사선·생물 | 가스누출·선량·병원체 노출 | v1 자동판정 금지 | 법정 장비·전문가·별도 절차 |

## 13.4 점검 종류와 시스템 흐름

| 점검 종류 | 운영 기준 | LabFlow 구현 |
| --- | --- | --- |
| 일상점검 | 연구활동 시작 전의 육안 확인을 기본으로 하되 저위험연구실 예외는 조직 기준에 반영 | 교대/작업 시작 체크리스트, 미실시 알림, 작업 시작 게이트 |
| 정기점검 | 세부 점검을 계획하고 결과·결함·사후조치를 추적 | 연간 일정, 점검자 자격, 기기 교정정보, 결과 공표 상태 |
| 특별안전점검 | 화재·폭발 등 치명적 위험 가능성 또는 필요 시 실시 | 사건에서 특별점검 생성, 작업중지 구역, 긴급 승인 흐름 |
| 정밀안전진단 | 대상·자격·절차를 법정 지침에 따라 별도 수행 | 외부/전문 진단 결과 파일, 결함, 후속조치 링크만 관리 |
| 로봇 보조순찰 | 법정 점검과 구분되는 운영 보조 | SIM/REAL 증거, 탐지 신뢰도, 검토대기 상태, 오탐 라벨 |

권장 상태 흐름

DRAFT: 점검 범위·체크리스트·책임자 작성

SCHEDULED: 일정과 점검자 확정

IN_PROGRESS: 수동 또는 로봇 보조점검 실행

REVIEW_REQUIRED: 누락·이상·저신뢰도 결과 검토

ACTION_REQUIRED: 시정조치가 필요한 결함 등록

EFFECTIVENESS_CHECK: 조치 후 재점검

CLOSED: 승인권자가 증거와 잔여위험을 확인해 종결

## 13.5 위험도와 사건 우선순위

위험도는 ‘발생가능성(L) × 결과심각도(C)’의 단순 행렬로 시작하되, 조직이 승인한 기준과 버전을 사용한다. AI 신뢰도는 위험도 자체를 낮추는 값이 아니라 검토 우선순위를 조정하는 별도 값으로 둔다.

| 등급 | 운영 예시 | 기본 시스템 동작 | 종결 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | 즉시 인명위험, 화재·폭발 의심, 로봇 제어불능 | 로컬 정지·구역 작업중지·비상연락·변경불가 증거 보존 | 안전책임자 |
| HIGH | 피난/안전설비 접근 완전 차단, 반복 충돌 | 즉시 알림·담당자 자동 에스컬레이션·짧은 SLA | 안전관리자 |
| MEDIUM | 부분 차단, 장비 위치/상태 불일치 | 담당자·기한 지정·재점검 | 안전관리자 또는 위임자 |
| LOW | 증거 누락, 경미한 정리정돈 문제 | 일괄 검토·다음 점검 보완 | 점검 운영자 |

중요 설계 규칙 CRITICAL/HIGH 사건은 사용자가 임의 삭제하거나 심각도를 낮출 수 없게 하고, 변경 사유·변경 전후 값·승인자를 감사로그에 남긴다. 로봇 감지는 기본적으로 NEEDS_REVIEW에서 시작한다.

## 13.6 Safety Rules v1.1 권장 추가

| ID | 규칙 | 감지·데이터 | 안전 동작과 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-09 | 비상구/대피경로 접근 방해 | 맵의 보호영역+거리/영상 | 정지·촬영·확인필요; 법적 폭 기준 자동판정 금지 |
| SR-10 | 안전표지/설비 식별 실패 | QR/표지 마커의 기대 목록 | 훼손·가림 가능성 이벤트; 사람이 현장 확인 |
| SR-11 | 장기 미조치 또는 반복 위험 | 동일 zone/rule의 이력·기한 | 자동 에스컬레이션·재발방지 과제 생성 |
| SR-12 | 점검 증거 무결성 이상 | 원본 해시·촬영시각·robot/session | 증거 교체/누락 경고·재점검 요구 |
| SR-13 | 로봇 통신두절/센서 품질 저하 | heartbeat·센서 health·timestamp | 로컬 안전정지·명령 차단·수동 복구 |
| SR-14 | 금지시간/무인운행 조건 위반 | 운행창·출입상태·승인번호 | 출발 차단; 관리자 override는 사유 기록 |

## 13.7 로봇 안전 제어 요구사항

웹 명령과 무관하게 로봇 로컬 제어기가 정지 판단을 우선한다. 네트워크가 끊겨도 안전정지가 가능해야 한다.

긴급정지는 요청(REQUESTED)·로컬 수신(ACKNOWLEDGED)·속도 0 확인(STOP_CONFIRMED)을 분리 기록한다.

E-stop 해제는 원격 자동복구가 아니라 현장 확인과 별도 권한의 수동 재가동으로 설계한다.

속도·정지거리·센서 타임아웃은 모드, 표면, 적재, 배터리별 시험값과 설정 버전을 연결한다.

사람과 같은 구역에서 운행할 때는 제한속도·운행시간대·보호구역·감시자 여부를 작업 조건으로 둔다.

명령은 만료시간, 순서번호, correlation_id를 가지며 오래된 명령·중복 명령·권한 없는 명령을 거부한다.

카메라 장애, 거리센서 불량, 위치 품질 저하는 ‘계속 운행’이 아니라 감속/정지/복귀 중 승인된 안전상태로 전이한다.

## 13.8 안전 사건 데이터 모델 보강

| 엔터티 | 추가 필드 예시 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| SafetyEvent | event_type, risk_score, reportability, work_stop, privacy_class | 사고·아차사고·관찰·설비고장을 구분 |
| HazardAssessment | task, hazards, initial_risk, controls, residual_risk, approver, version | 작업 전 위험과 통제조치를 추적 |
| CorrectiveAction | owner, due_at, priority, evidence, effectiveness_result | 조치 완료와 효과 확인을 분리 |
| InspectionPlan | type, frequency, checklist_version, qualification, scope | 점검 주기·자격·기준 버전 관리 |
| TrainingRecord | course, target_role, completed_at, expires_at, evidence | 작업·장비·로봇 권한의 근거 |
| EmergencyPlan | scenario, contacts, route, assembly_point, version, drill | 비상 절차와 훈련 결과 연결 |
| RobotSafetyState | heartbeat, safety_state, stop_reason, ack_at, reset_by | 정지·복구의 증거와 책임 추적 |
| Evidence | captured_at, source_device, hash, original_uri, redaction_uri | 원본 무결성·개인정보 처리 |

## 13.9 화면과 권한 상세

Safety Dashboard: CRITICAL/HIGH, 기한초과 조치, 오늘 점검, 교육 만료, 로봇 안전상태를 첫 화면에 표시한다.

Event Detail: 원본 증거, 감지 신뢰도, 위험도 산정 근거, 상태 전이, 담당자, 조치, 효과확인을 한 타임라인에 배치한다.

Inspection Calendar: 일상·정기·특별·외부진단을 색상과 필터로 구분하고 미실시 사유를 필수 입력한다.

Permit Gate: REAL 운행과 고위험 작업은 교육·권한·점검완료·장비상태 조건이 모두 충족되어야 시작할 수 있다.

권한 분리: 감지 검토자, 조치 담당자, 종결 승인자, 규칙/임계값 변경자를 가능한 한 분리한다.

## 13.10 MVP 합격 기준(안전관리 강화)

| 영역 | 검증 가능한 합격 기준 |
| --- | --- |
| 사건 폐쇄루프 | Mock 사건 10건이 담당자·기한·조치증거·효과확인·종결승인까지 누락 없이 처리된다. |
| 점검 관리 | 일상/정기/특별 점검이 서로 다른 템플릿·주기·권한으로 생성되고 미실시가 대시보드에 노출된다. |
| 안전정지 | 통신두절·장애물·센서오류 시험에서 로컬 정지가 작동하고 요청/수신/정지확인 시각이 기록된다. |
| 증거 무결성 | 원본 이미지의 장치·시각·세션·해시가 저장되고 교체 시 감사로그가 남는다. |
| 권한 | REAL 실행, E-stop 해제, 임계값 변경, HIGH 종결을 권한 없는 계정이 수행하지 못한다. |
| 오탐 관리 | 로봇 탐지 결과를 참/거짓/판단불가로 라벨링하고 규칙·구역별 정밀도와 미확인 건수를 산출한다. |
| 개인정보 | 사람 영상은 최소 보존기간·접근권한·비식별본을 구분하고 만료 정책을 시험한다. |
| 복원력 | 서버/ROS2 재시작 후 미완료 작업이 중복 실행되지 않고 안전상태에서 복구된다. |

## 13.11 기존 구현과 연결하는 현실적인 순서

- 현재 FastAPI/SQLite MVP에 SafetyEvent, ActionLog, InspectionPlan부터 추가하고 Mock 데이터로 상태 전이를 완성한다.

- 기존 수동 재고실사와 robot-sim의 장애물/QR 이벤트를 공통 Observation API에 연결한다.

- 사용자 인증과 역할 기반 권한을 먼저 붙인 뒤 REAL 실행·E-stop 해제 권한을 분리한다.

- 로봇 heartbeat와 safety_state를 추가하고 통신두절 시 로컬 정지 시험을 자동화한다.

- 그 다음 Isaac Sim 시나리오를 확대하고 마지막에 실제 Raspbot으로 동일 합격 기준을 반복한다.

## 13.12 공식 기준 연결과 적용 주의

아래 기준은 제품 요구사항의 출발점이며, 기관 유형·연구실 위험도·취급 유해인자에 따라 적용 범위와 세부 의무가 달라질 수 있다. 실제 배포 전에는 소속 기관의 연구실안전환경관리자와 최신 법령·고시·내부 안전관리규정을 기준으로 체크리스트와 주기를 확정한다.

연구실 안전환경 조성에 관한 법률: 안전점검·정밀안전진단, 사전유해인자위험분석, 교육·훈련, 사고 조사·기록의 상위 근거

연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제10조: 일상·정기·특별안전점검의 종류와 실시시기

연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침: 연구실 안전현황, 유해인자, 작업별 위험분석과 대책의 문서 구조

확인 기준일: 2026-08-24